Phụ lục IX

(Kèm theo Công văn số       /UBND-KT, ngày    tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông)

_______________________________

NỘI DUNG CÔNG BỐ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ

I. CÁC TUYẾN, ĐOẠN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ ĐÃ VÀO CẤP

(Có tải trọng thiết kế mặt đường cho xe có tải trọng trục nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn/trục đơn của xe, tải trọng thiết kế cầu là HL – 93 hoặc tương đương)

| TT | Tên đường (quốc lộ, cao tốc,....) | Tỉnh/thành phố | Cấp kỹ thuật hiện tại của đường bộ |  | Chiều dài (Km) | Thông tin cơ bản về tuyến, đoạn tuyến (gồm: chiều rộng mặt đường, số làn đường theo từng chiều đường) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ĐB | MN |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Tuyến số 1 | Xã Tu Mơ Rông |  | X | 0,645 | Cấp đường: cấp III, bề rộng 10,5m, kết cấu bê tông nhựa |  |
| 2 | Tuyến số 2 |  |  | X | 0,647 | Cấp đường: cấp III, bề rộng 7,5m, kết cấu bê tông nhựa |  |
| 3 | Tuyến số 3 |  |  | X | 0,90 | Cấp đường: cấp III, bề rộng 7,5m, kết cấu bê tông nhựa |  |
| 4 | Tuyến số 4 |  |  | X | 0,79 | Cấp đường: cấp III, bề rộng 5,5m, kết cấu bê tông nhựa |  |
| 5 | Tuyến số 5 |  |  | X | 0,78 | Cấp đường: cấp III, bề rộng 7,5m, kết cấu bê tông nhựa |  |
| 6 | Đường từ thôn Đăk Hà đi đến thôn Ngọc Leang |  |  | X | 7,50 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại B; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 6 tấn/trục |  |
| 7 | Đường liên thôn từ thôn Tu Mơ Rông đi 04 thôn Tu Cấp, Đăk Ka, Văn Sang, Đăk Neang |  |  | X | 7,5 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại B; rộng 3m, dày 18cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 6 tấn/trục |  |
| 8 | Đường liên thôn từ thôn Tu Mơ Rông đi thôn Đăk Chum 1 |  |  | X | 2,26 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại B; rộng 3m, dày 18cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 6 tấn/trục |  |
| 9 | Đường liên thôn từ thôn Tu Mơ Rông đi thôn Tu Cấp |  |  | X | 0,765 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại B; rộng 3m, dày 18cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 6 tấn/trục |  |
| 10 | Đường giao thông thôn Đăk Hà |  |  | X | 1,2 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 11 | Đường giao thông thôn Kon Pia |  |  | X | 7,7 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 12 | Đường giao thông thôn Đăk Pơ Trang |  |  | X | 1,2 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 13 | Đường giao thông thôn Ty Tu |  |  | X | 1,5 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 14 | Đường giao thông thôn Kon Ling |  |  | X | 0,8 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 15 | Đường giao thông thôn Mô Pả |  |  | X | 1,9 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 16 | Đường giao thông thôn Ngọc Leang |  |  | X | 2 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 17 | Đường giao thông thôn Đăk Siêng |  |  | X | 0,5 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 18 | Đường giao thông thôn Kon Tun |  |  | X | 0,7 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 19 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Hà |  |  | X | 1,7 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 20 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Pia |  |  | X | 2,4 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 21 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pơ Trang |  |  | X | 1,2 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 22 | Đường đi khu sản xuất thôn Ty Tu |  |  | X | 2,8 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 23 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Ling |  |  | X | 0,4 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 24 | Đường đi khu sản xuất thôn Mô Pả |  |  | X | 0,8 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 25 | Đường đi khu sản xuất thôn Ngọc Leang |  |  | X | 1,2 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 26 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Siêng |  |  | X | 0,45 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 27 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Tun |  |  | X | 1,8 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 28 | Đường giao thông thôn Tu Mơ Rông |  |  | X | 1,867 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 18cm, BTXM đá 1x2, M250;Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 29 | Đường giao thông thôn Long Leo |  |  | X | 0,4 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 30 | Đường giao thôn thôn Đăk Chum 1 |  |  | X | 0,463 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 18cm, BTXM đá 1x2, M250;Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 31 | Đường giao thôn thôn Đăk Chum 2 |  |  | X | 0,38 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 32 | Đường giao thông thôn Tu Cấp |  |  | X | 1,16 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 33 | Đường giao thông thôn Đăk Ka |  |  | X | 0,632 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 34 | Đường giao thông thôn Văn Sang |  |  | X | 0,17 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 18cm, BTXM đá 1x2, M250;Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 35 | Đường giao thông thôn Đăk Neang |  |  | X | 0,47 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 36 | Đường đi khu sản xuất thôn Tu Mơ Rông |  |  | X | 0,435 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 37 | Đường đi khu sản xuất thôn Long Leo |  |  | X | 0,957 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 38 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 1 |  |  | X | 1,25 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 1cm, BTXM đá 1x2, M250;Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 39 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 |  |  | X | 1,099 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 40 | Đường đi khu sản xuất thôn Tu Cấp |  |  | X | 1,855 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 41 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Ka |  |  | X | 2,169 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |
| 42 | Đường đi khu sản xuất thôn Văn Sang |  |  | X | 0 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250 |  |
| 43 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Neang |  |  | X | 0,715 | Công trình cấp IV; Đường GTNT loại C; rộng 3m, dày 16cm, BTXM đá 1x2, M250; Trục xe 2.5 tấn/trục |  |

II. CÁC VỊ TRÍ HẠN CHẾ VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN TRÊN ĐƯỜNG BỘ

| TT | Tên đường (quốc lộ, cao tốc,...) | Lý trình (từ Km đến Km) | Tỉnh/thành phố | Cấp đường |  | Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường |  |  | Lý do hạn chế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ĐB | MN | Tình trạng tải trọng (tấn) | Chiều rộng hạn chế (m) | Chiều cao hạn chế (m) |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

III. CÁC CẦU HẠN CHẾ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN

| TT | Tên đường (quốc lộ, cao tốc,...) | Lý trình | Tỉnh/thành phố | Cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tên cầu | Tải trọng thiết kế | Tình trạng tải trọng | Tình trạng khổ giới hạn |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  |  |  |  |  |  | XX-YY-ZZ |  |  |

Trong đó:

1. Số hiệu thứ nhất XX là giới hạn khối lượng toàn bộxe ô tô tải

2. Số hiệu thứ hai YY là giới hạn khối lượng toàn bộxe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi-rơ-moóc;

3. Số hiệu thứ ba ZZ là giới hạn khối lượng toàn bộxe ô tô kéo rơ-moóc.

Ví dụ: thông tin tại cột (7) là 23 - 29 - 32, nghĩa là xe ô tô tải được phép lưu thông với khối lượng toàn bộ(cả xe và hàng) nhỏ hơn hoặc bằng 23 tấn; xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi- rơ-moóc được lưu thông với khối lượng toàn bộ(cả xe và hàng) nhỏ hơn hoặc bằng 29 tấn và xe ô tô kéo rơ-moóc được lưu thông với khối lượng toàn bộ (cả xe và hàng) nhỏ hơn hoặc bằng 32 tấn.